长润数字油位计协议

- 协议结构：

终端发往油位仪的命令由五部分组成，如下：

包头：2个字节，固定为ASCII的$!(0x24 0x21)。

命令：2个字节，各不相同，如DO(0x44 0x4F)。

ID号：2个字节，ASCII表示的序列号，如01(0x30 0x31)。最多为99。

较验：2个字节，采取较验和方式，为从包头到ID号的所有字符的相加和的低8位（1字节），最后此低8位转为ASCII表示的十六进制方式，如最后算出来的较验和为0x0245，则只保留低8位，即0x45，转成ASCII表示的十六进制为”45”(0x34 0x35)。

包尾：2个字节，为回车换行符，即0x0D 0x0A

油位计发往终端的命令也是由六部分组成，如下：

包头：1个字节，固定为“*”号，即0x2A。

标识：3个字节，表明当前回复的数据类型。

ID号：2个字节，ASCII表示的序列号，如01(0x30 0x31)。最多为99。

内容：6个字节，表示当前回复的内容，长度固定为6字节。

较验：2个字节，采取较验和方式，为从包头到值的所有字符的相加和的低8位，最后	  此低8位转为ASCII表示的十六进制方式，如最后算出来的较验和为0x0245，则	  只保留低8位，即0x45，转成ASCII表示的十六进制为”45”(0x34 0x35)。

包尾：2个字节，回车换行符，即0x0D 0x0A

- 协议内容：

1、设置液位仪ID（多传感器，使用485通讯时用，232通讯ID默认为01）：

由终端或电脑发往液位仪的命令ASCII			:	$!ID0133

ID为命令

01为ID值

十六进制		:	24 21 49 44 30 31 33 33 0D 0A

液位仪回复:

ASCII			:	*SID01OKOKOK39 表示成功。

*SID01NONONO42 表示失败。

01表示设置的ID值，OKOKOK表示设置成功，ONONON表示设置失败。

十六进制		：	2A 53 49 44 30 31 4F 4B 4F 4B 4F 4B 33 39 0D 0A

2A 53 49 44 30 31 4E 4F 4E 4F 4E 4F 34 32 0D 0A

- 测试命令----读液位即时百分比（无滤波，不建议作为GPS设备读取命令）：

ASCII			:	$!DO0139

01表示ID号。

其中39表示较验和,为从$字符(即0x24)开始至较验和之前所有字符					的直接相加之和的低8位,此8位转成十六进制的ASCII码,如$!DO01						相加之后为0x0139,则较验值为ASCII的39,即0x33 0x39)

十六进制		:	24 21 44 4F 30 31 33 39 0D 0A

油位计回复：

ASCII			: 	*RFV01072.59AE

RFV为读液位返回标志.

01为当前油位传感器ID号.

072.59为当前油位值,百分比表示,最高值为100.00.固定以XXX.XX					    形式表述,不足位以零补充.如012.34，表示为12.34%。

AE为较验和.

十六进制		:	2A 52 46 56 30 31 30 37 32 2E 35 39 41 45 0D 0A

3、读液位滤波数字量值（推荐作为GPS设备读取命令）：

由终端或电脑发往油位计的命令:

ASCII			:	$!RY0151

十六进制		:	24 21 52 59 30 31 35 31 0D 0A

油位计回复:

ASCII			:	*CFV0100FA32B6

00FA32为当前AD值，00为不足6个字节补0代替，FA32为当前油						位AD值ASCII表示的十六进制，即表示当前油位值为0xFA32。

注: 此AD值为油位0%~~100%变化而对应的000000~~00FFFF的AD值

十六进制		：	2A 43 46 56 30 31 30 30 46 41 33 32 42 36 0D 0A

4、  设置阻尼系数: （默认值为6）

由终端或电脑发往油位计的命令

ASCII			:	$!Z40134

Z为命令

01为ID值

4为阻尼系数,可选参数为:0到9，表示如下：

0  、无滤波

1  、12 秒

2  、24秒

3  、36秒

4  、60秒

5  、120秒

6  、180秒

7  、240秒

8  、480秒

9  、960秒

十六进制		:   24 21 5A 34 30 31 33 34 0D 0A

油位计回复:

ASCII			:	*SZN01OKOKOK54 表示成功。

*SZN01NONONO5D 表示失败

十六进制     :   2A 53 5A 4E 30 31 4F 4B 4F 4B 4F 4B 35 34 0D 0A

2A 53 5A 4E 30 31 4E 4F 4E 4F 4E 4F 35 44 0D 0A

- 设置自动发送时间：(出厂默认值为0)

由终端或电脑发往油位计的命令

ASCII			:	$!ST014D

ST为命令

01为定时1S发送一次，范围0-99可选，为0或大于60时不发送，默认值为0

十六进制		:	24 21 53 54 30 31 34 44 0D 0A

说明：油位计返回内容为带滤波的百分比值。